Muziek van pc op Victor Reader Stream 3 zetten

Gerard van Rijswijk, Koninklijke Visio

Wist je dat je meer met de Victor Reader Steam kunt dan alleen Daisyboeken lezen? In deel uit de serie Victor Reader Stream 3 leren leggen we stap voor stap uit hoe je je muziek die op je Windows computer staat op de Victor Reader Stream kunt zetten.

# Knoppen op de Victor Reader Stream 3 die in deze instructie gebruikt worden

- Aan en uit knop: knop aan de linkerzijkant bovenaan.

- Volumeknoppen: onder de aan en uit knop.

- Cijfertoetsen: het cijfer 5 heeft twee kleine voelbare puntjes.

- Play en pauze knop: middelste knop onderaan de voorzijde.

- Online/offline-knop: de middelste van de drie knoppen bovenaan de Victor Reader Stream 3.

# Victor Reader Stream 3 aanzetten en uitschakelen

- Om de speler aan te zetten, houd de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt tot het hoge geluidsignaal.

- Om de speler uit te zetten, houd de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt tot het lage geluidsignaal.

# Muziek van computer op Victor Reader Stream 3 plaatsen

- Zet de Victor Reader Stream 3 aan.

- Sluit de Victor Reader Stream 3 met de kabel aan op de computer.

- Open op de computer via de verkenner de externe map van de Stream.

- Kies voor Intern geheugen of SD kaart.

- Open de map $VRMusic.

- Open de bestandenlijst via de verkenner op je computer en kies de map waar je muziekbestanden staan.

- Zoek en selecteer de muziekbestanden in deze map.

- Kopieer de muziekbestanden met Control+C.

- Ga terug naar de map $VRDTB op de Stream (met Alt+Tab).

- Plak hierin de muziekbestanden met Control+V. Dit kan even duren, afhankelijk van de grootte van het boek.

- Zet de Victor Reader Stream 3 uit en koppel hem los van de computer.

- De muziek staat nu op de Victor Reader Stream 3.

# Muziek op Victor Reader Stream 3 afspelen

- Zet de speler aan met de aan-/uitknop.

- Druk op de online/offline-knop (de middelste van de drie knoppen bovenaan de Victor Reader Stream 3) om naar de Offline Boekenplank te gaan.

- Druk herhaaldelijk op knop 1 totdat je bij het gewenste boekenplank-onderdeel ‘Muziek’ bent.

- Druk op de play/pauze-knop om het afspelen te starten.

# Heb je nog vragen?

Mail naar kennisportaal@visio.org, of bel 088 585 56 66.

Meer artikelen, video’s en podcasts vind je op kennisportaal.visio.org

Koninklijke Visio

expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

www.visio.org