Brighter and Bigger app, uitgebreide digitale loep

Als je slechter ziet en een elektronische loep wilt gebruiken, is een apart apparaat tegenwoordig vaak niet meer nodig. Apps bieden steeds meer mogelijkheden om tekst en objecten beter zichtbaar te maken. Een voorbeeld hiervan is de app Brighter and Bigger.

Deze app verandert je smartphone of tablet in een veelzijdige loep. Je kunt niet alleen vergroten, maar ook contrast, kleuren en scherpte aanpassen. Daarnaast kun je het beeld vastzetten, zodat je daarna rustig kunt inzoomen en lezen. Daarmee biedt de app meer mogelijkheden dan de standaard vergrotingsapps die op veel smartphones worden meegeleverd.

Brighter and Bigger is gratis beschikbaar voor zowel iOS als Android en is te downloaden in de App Store en Play Store.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe de app werkt en waar je de verschillende functies kunt vinden. Je hebt hiervoor geen speciale kennis nodig; basisvaardigheden in het bedienen van een smartphone of tablet zijn voldoende. Werk je met de schermlezer VoiceOver of TalkBack? Geen probleem, de app werkt daar goed mee samen. Houd er wel rekening mee dat de app Engelstalig is en dat de taal niet kan worden aangepast.

# Brighter and Bigger, zo werkt de app

Wanneer je de app opent, start direct de loepfunctie via de camera van de smartphone. Alle functies en instellingen zijn overzichtelijk aan de randen van het scherm geplaatst, zodat ze snel bereikbaar zijn tijdens het gebruik.

- In- en uitzoomen kan zonder VoiceOver of TalkBack door met twee vingers te pinchen, of door het schuifwieltje helemaal onder in het scherm naar links of rechts te schuiven. Gebruik je een schermlezer, dan zoek je de knop Times Bigger onderin het scherm en pas je met een veeg naar boven of naar beneden de vergroting aan. De app ondersteunt vergrotingen tot maximaal 10 keer.

- Richt de camera op een object en zoom in. Zodra je je vinger even op het scherm laat rusten wordt het beeld stilgezet. Met een schermlezer gaat dat iets anders: tik tweemaal met 1 vinger en houd je vinger na de tweede tik even vast op het scherm. Zo blijft het object zichtbaar zonder dat je de telefoon stil moet houden. Met dezelfde vingerbeweging keer je weer terug naar de liveweergave.

- Linksboven en rechtsboven vind je de volgende knoppen (in de volgorde zoals VoiceOver over en TalkBack dat zien):

  - Settings (linksboven, tandwieltje): Hier kan je onder andere een standaard vergroting of hoog contrast instellen.

  - Freeze (rechtsboven, pauzeknop): zet het beeld stil.

  - Tilted Angle Correction (links midden): vergroot de kijkhoek, waardoor tekst of objecten vanuit een schuine positie beter zichtbaar blijven.

  - Brightness Reverse (rechts midden): draait het contrast om.

  - Torch (linksonder, lampje): schakelt de zaklamp van de telefoon in.

  - Image Save (rechtsonder, cameraatje): slaat een stilstaand beeld op in de fotobibliotheek.

- Met de schuifwieltjes links- en rechtsonder in het scherm kun je de helderheid en scherpte aanpassen. De schermlezer noemt deze knoppen Brighter en Clearer; aanpassen gaat weer met een vinger omhoog of omlaag vegen. Zo kun je het beeld beter afstemmen aan je persoonlijke voorkeuren en verschillende lichtomstandigheden.

# Videotip: Brighter en Bigger demo

Wil je zien hoe de app werkt? Ga dan naar deze video: Brighter en Bigger app, loep met vele functies

Heb je nog vragen?

Mail naar kennisportaal@visio.org, of bel 088 585 56 66
Meer artikelen, video’s en podcasts vind je op kennisportaal.visio.org

Koninklijke Visio
Expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen
www.visio.org